半自動粉體主畫面

- 上方兩個欄位為天平顯示數據，雙擊可以實現天平歸零

- 刷條碼選項打勾可以鎖定刷條碼欄位，方便條碼讀取

- 右上欄位依序為條碼輸入欄位(也可以手動輸入完成回車)、待執行配方、全部執行取消、儲存配方、排入計量(選定儲存配方在點選排入計量可以開始始執行)

- 中間為狀態指示欄位，設定選項等等

- 載入配方後一支染料為一張染料卡，會依照次序順序秤量由上到下顯示為(染料代碼、染料名稱、秤量重量、使用天平)

- 待執行配方欄位，滑鼠右鍵可以跳出選項(RUN STOP DEL)，可以實現刪除單筆，先停止STOP選定配方刪除DEL繼續執行RUN

配方輸入畫面(點選主畫面配方輸入出現)

左邊為輸入畫面依照欄位輸入

修改為修改原有檔案存檔

存檔為新增一筆資料

清除為清除現在欄位

刪除選定一筆配方刪除

主畫面設定進入上方欄位

染料條碼打勾可以由ERP抓取料

左邊設定說明

資料庫名稱ODBC   WINDOWS ODBC設定的資料庫連結名稱

ID                資料庫的帳戶名稱

Password          資料庫的帳戶密碼

Language 0=T 1=C   語言0為繁體1為簡體

表單名稱          chainlih(此必須對應資料庫的表單名稱)

天平COM1        設定天秤通訊端口(485連接只須設定1個)

天平COM2        若天平不為485才須設定

SET TYPE          設定機型正常設定2(485雙天平)

重量決定          設定大小天平的使用區別(單位g)

打印=1            設定秤重完成後打印，電腦需連接便條打印機

燈號COM         若有加入燈號系統需要設定燈號的端口

誤差個數          設定通過允許誤差

單號搜尋導入可以進入此畫面

左上方設定15和1即可

主畫面燈號設定進入

依序輸入對應燈號的染料代碼

特殊秤料方式

双击天平框可以归零

双击染料卡会跳出选择窗口

注意 :	同一配方不同支染料可以使用不同方式

单支染料不能混用两种方式

换桶

- 秤到桶装不下时，选择换桶，选完换桶即可换桶动作

- 会跳回开始秤料画面，按下天平归零，接着秤完剩余

增加一箱

- 秤料时可以直接选择增加一箱重量增加25000

整箱扣除

- 秤到需要染料时先将整箱染料打开，放上天平

- 选择整箱扣除

- 拿出多余染料

千立粉體&助劑SQL標準格式

名稱              數據類型            說明

1    ID                 varchar(50)      檔案主鍵

2    ID_NO             varchar(50)       染色單號

3    STEP_N0           int              呼叫狀態

4    MACHINE_NO       varchar(50)       染機號碼

5    CLOTH_W          decimal(18,4)     布重

6    RATIO             decimal(18,4)     浴比

7    LOT               int              批號  (相同色號不同批下染)

8    PROGRAM          int             程序  (染機程序第幾步 前處理、染色、後處理等等)

9    PROD_CODE        varchar(50)      染料代碼

10    PROD_TYPE        int             染助劑分辨(1為染料    2為助劑)

11    RECIPE            decimal(18,4)    染助劑配方

12    WT               decimal(18,4)    實際計量重(染料粉)

13    ACT			    decimal(18,4)    真實用量

14    NOTE1            datatime        備註(時間)

15    NOTE2            varchar(50)      染料名稱

16    NOTE3            varchar(50)      備註(助劑機台號1-5)

假設一筆染料五隻染助劑就需要丟入五筆進資料庫，其中ID部分依照客戶自行編碼，ID_NO,STEP_NO,MACHINE_NO等等五筆皆輸入相同即可

呼叫狀態說明  紅色為客戶丟入  黑色為千立丟入

11   呼叫備料---由客戶ERP丟入包含全部需要備料配方(染機染色前預先備藥至    暫存桶)

21   備料中---由千立丟入，丟入時代表千立收到訊號開始備料

31   等待輸送---由千立丟入，丟入時代表千立機器備料完成，等待輸送

41   呼叫輸送---當客戶ERP見到狀態為31時方可丟入41，即呼叫千立輸送至染機

44   直接輸送 收到後千立寫入45開始備料

51   輸送中---千立收到輸送訊號41開始輸送丟入51

61   輸送完成---千立機器輸送完成丟入61(此時管路應該還有未流完染液須自行抓出延遲時間ERP見到61狀態即可刪除資料)

千立需要的SQL表單結構

所有欄位皆不可NULL

碰到文字空白輸入  ’=’

碰到數字空白輸入  ‘0’

伺服器

創建  資料庫chainlih

表單chainlih

ID = leo

Password = 12345

千立機台電腦

設定 ODBC 名稱        chainlih

資料庫指向  chainlih

資料庫驅動  SQL sever

SQL登入

帳號   leo

密碼   12345